ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№52/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 3 (в)

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для персонала по очистки снега с крыш

Оренбург  2018 г.

1.Общие требования охраны труда

1.1. Для  выполнения  обязанностей  по очистке крыш от снега  могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе при работе на высоте.

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку

усвоения его содержания.

1.2. Персонал при очистке крыш от снега должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14 марта 19996 г.

1.3. Персонал при очистке крыш от снега  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 
использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Персонал при очистке крыш от снега  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей

- эвакуации в случае аварии или пожара; 
выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без

- разрешения  начальника хозяйственного отдела; 
во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 
содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить начальнику хозяйственного отдела, приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы

и приступить к ликвидации пожара: сообщить в пожарную охрану и администрации.

1.8. При несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты персоналу при очистке крыш от снега  полагается:  комбинезон хлопчатобумажный - срок носки 12 месяцев,  рукавицы комбинированные на 1 месяц,  куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - срок носки 30 месяцев,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке на 30 месяцев, валенки на 36 месяцев.

Хранить специальную одежду и обувь следует в шкафах,  а теплую спецодежду и обувь в летний период сдавать для хранения на склад.  Всю спецодежду следует подвергать в установленном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт.

1.11. Основными опасными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:  неисправные подмости, подвесные люльки и лебедки с тросами, на которых они крепятся, туман, гололед,   гроза и ветер со скоростью 15 и более м/сек, элементы и детали кровель.

1.12. несущие конструкции крыши и ограждений, инструмент,  торчащие  на  крыше  гвозди, электропроводка.

Вредными производственными факторами могут быть: недостаточная освещенность рабочего места.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть исправную спецодежду и обувь, а также защитную каску.

2.2. Подготовить  к  работе весь инструмент и убедиться в его исправности:

2.3.Проверить исправность и проверку предохранительного пояса и веревки.

2.4.Оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход-закрыт».

2.5. Получить наряд-допуск.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Персонал при очистке крыш от снега должен иметь предохранительный пояс с прочной страховочной веревкой диаметром не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг.  Второй конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную конструкцию здания.   Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от ее уклона.

3.2. При выполнении работ на крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона) должны использоваться ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.

3.3. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение любых работ по очистке крыш от снега , запрещается.

3.4. Запрещается сбрасывать с крыши на землю неиспользованные материалы, инструменты, приспособления и строительный мусор. Все это необходимо убрать на перекрытие или при помощи веревки или наклонной плоскости спустить на землю.

3.5. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным, так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки, которые являются причинами травм.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения неисправностей в несущих конструкциях крыши, работы на ней следует прекратить и сообщить начальнику хозяйственного отдела.  Возобновлять работу можно только с его разрешения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания очистки крыши, ограждение и плакаты разрешается снимать только после уборки снега и вывозки его за пределы прилегающей территории санатория.

5.2. Привести в порядок свое рабочее место, остатки материалов, приспособлений должны быть убраны с крыши. Ручной инструмент убрать в место его хранения.

5.3. Снять спецодежду и обувь, привести ее в порядок и убрать в шкаф. Тщательно вымыть лицо и руки, при необходимости принять душ. Пользоваться для мытья рук химическими материалами, применяемыми в производстве, запрещается.

Специалист по охране труда                                                     Солнцева М. А.

С инструкцией по ОТ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |