ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№58/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 9 (в)

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

при глажке и стирке белья

Оренбург  2018 г.

- Общие требования охраны труда

  - К самостоятельной работе в качестве машиниста по стирке и глажке белья допускаются лица, обладающие навыками в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж на рабочем месте по охране труда. Работник должен пройти стажировку и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности с группой по электробезопасности I. Проведение всех видов инструктажа регистрируется в «Журналах регистрации» с обязательными подписями.

  - Машинист по стирке и глажке белья должен:

- ежегодно проходить медицинский осмотр;

- соблюдать правила внутреннего распорядка;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте;

- не допускать нарушений по технике безопасности и правил пожарной безопасности;

- соблюдать правила личной гигиены;

- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;

- использовать рабочую одежду и при необходимости средства индивидуальной защиты;

- немедленно сообщать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- уметь оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае;

- машинист по стирке и глажке белья должен проходить повторный инструктаж по охране труда 1 раз в 6 месяцев.

1.3. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы :

- повышенная температура воздуха рабочей зоны, теплоносителей, обрабатываемого белья;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте, при эксплуатации центрифуги и другого оборудования;

- химически опасные и вредные вещества;

- повышенная влажность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- возможность падения на мокром, скользком полу;

- подвижные части производственного оборудования;

- физические нагрузки.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть рабочую одежду. Не закалывать одежду булавками, иголками. Не держать в карманах острые, бьющиеся предметы. Обувь должна быть удобной, подошва нескользкая, задник фиксирован.

2.2. Проверить исправность применяемого оборудования и инструментов.

2.3. Проверить исправность вентилей горячей и холодной воды.

2.4. Подготовить для работы необходимые моющие средства и химические вещества.

2.5. Проверить наличие и целостность устройств заземления, исправность ограждающих  блокирующих устройств.

2.6. Проверить работу стиральных машин путем кратковременного их включения.

2.7. Убедиться в исправности центрифуги:

- проверить исправность блокирующих устройств, предотвращающих запуск центрифуги при открытой крышке;

- проверить исправность устройства, блокирующего открывание крышки загрузочного люка центрифуги до полной остановки и фиксации внутреннего барабана;

- проверить надежность фиксации крышки центрифуги в открытом положении.

2.8. Обнаружение перед началом работы нарушения требований безопасности нужно устранить, если возможно, собственными силами или сообщить руководителю хозяйственной службы, но в любом случае необходимо соблюдать правила безопасности.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Для безопасности при выполнении работы работник обязан:

- пользоваться только тем инструментом, оборудованием, работе с которыми он обучен;

- содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные  (разлитые) вещества;

- не загромождать рабочее место, проходы;

- загружать моющие средства через стиральный люк;

- перед пуском стиральной машины в работу закрыть и запереть крышки внутреннего и наружного барабанов;

- следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, своевременно очищать их от пыли и грязи;

- по окончании стирки перед выгрузкой из стиральной машины остудить белье.

Во избежание ожогов рук при выгрузке белья необходимо использовать щипцы.

3.2. При выполнении работ не допускается:

- загружать белье в барабан, заполненный водой;

- превышать норму загрузки белья в стиральную машину, указанную в эксплуатационной документации;

- производить осмотр и смазку трущихся деталей, производить какие-либо ремонтные работы во время работы стиральной машины;

- производить загрузку и выгрузку белья во время работы стиральной машины;

- касаться руками движущихся частей стиральной машины.

3.3. При загрузки центрифуги обрабатываемым материалом необходимо соблюдать следующие требования:

- обрабатываемые материалы укладывать в корзину равномерными слоями по всей окружности ;

- загрузку производить до уровня верхней части корзины.

3.4. При работе на сушильной машине не допускается:

- самостоятельно регулировать машину;

- оставлять без присмотра работающую сушильную машину.

3.5. При работе на гладильном прессе не допускается:

- определять пальцами температуру нагретых поверхностей гладильного пресса;

- размещать обрабатываемые изделия на гладильном прессе;

- без остановки гладильного пресса регулировать или налаживать пресс.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Работник обязан знать номера телефонов экстренной связи и в случаях возникновения аварийных ситуаций (несчастного случая, пожара, взрыва) немедленно прекратить работу и принять необходимые меры;

4.2. При несчастном случае необходимо отключить оборудование, при необходимости оказать потерпевшему первую медицинскую помощь, вызвать на место происшествия медицинского работника и инженера по охране труда и сообщить о произошедшем своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

4.3. Необходимо обеспечить до начала расследования обеспечить сохранность обстановки на месте происшествия, если это возможно и не создает угрозы  для жизни и здоровья окружающих.

5 .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.  По окончании работы работник обязан:

- слить воду из стиральной машины, отключить ее от всех источников питания (электроэнергии, воды);

- убрать инструмент и другие приспособления, применяемые в работе, в специально отведенное для хранения место;

- привести в порядок  рабочее место и территорию вокруг него;

- переодеться, вымыть лицо и руки или принять душ;

- покидая помещение, выключить освещение;

- сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неполадках, возникших во время работы и принятых мерах по их устранению.

Специалист по охране труда                                                                               Солнцева М. А.

С инструкцией по ОТ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |