ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№60/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 11 (в)

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

ПИЩЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА, РЫБЫ, ОВОЩЕЙ

Оренбург  2018 г.

- Общие требования охраны труда

  - К работе в качестве изготовителя пищевых полуфабрикатов из мяса, рыбы и овощей допускаются мужчины и женщины, прошедшие обучение по специальности.

  - На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит стажировку, обучение устройству и правилам эксплуатации торгово-технологического оборудования, курс санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета, проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

  - Во время работы работник проходит:

- обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому оборудованию -  по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию. Работник, допущенный к эксплуатации лифтов, грузоподъемностью до 250 кг и наклонных подъемников, проходит обучение ежегодно;

- повторную проверку знаний безопасности методов труда и приемом выполнения работ в газовом хозяйстве (при эксплуатации газоиспользующих установок) – один раз в 12 месяцев (с занесением сведений о сдаче экзамена в удостоверение)

- проверку знаний по электробезопасности  – ежегодно;

- проверку санитарно-гигиенических знаний – ежегодно;

- периодический медицинский осмотр: врачом терапевтом – ежегодно, врачом дерматовенерологом – 2 раза в год (с учетом требований органов здравоохранения).

1.4. Повторный инструктаж на рабочем месте работник должен проходить один раз в 3 месяца.

1.5. Со дня установления беременности, женщинам должно обеспечиваться выполнение работы в свободной переменной позе сидя-стоя.

1.6. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово-технологического оборудования, перемещаемые сырье, полуфабрикаты, пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенная влажность воздуха, повышенная подвижность воздуха, повышенное значение напряжения в электрической цепи, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, посуды, физические перегрузки).

1.7. Работник должен быть обеспечен санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.8. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-кишечных, паразитарных и других заболеваний, работник обязан:

- коротко стричь ногти; тщательно мыть руки с мылом (желательно дезинфицирующим) перед началом работы, после каждого перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, а также после посещения туалета.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы.

2.2.  Проверить комплектность и целостность деталей применяемых машин,  и произвести их сборку в соответствии с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей и санитарными требованиями.

2.3. Проверить работу машины на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Перед обработкой замороженных продуктов, их следует подвергать дефростации. Способы дефростации применять в зависимости от видов сырья и производственных условий.

- Вынимать рыбу из ванны проволочным черпаком.

- При ручной мойке рыбы пользоваться травяными щетками и мочалками.

- Не снимать предохранительные крышки, решетки и другие ограждения во время работы машин.

- Проталкивать продукты в загрузочную чашу мясорубки толкателем или другими приспособлениями.

- Выгружать фарш из куттера при отсутствии саморазгружающих приспособлений специальным ковшом.

- Производить подъем и опускание предохранительной крышки куттера плавно, без рывков.

- Производить обработку рыбы на производственном столе, имеющим желоб и бортик.

- При обработке рыбы надевать на левую руку брезентовую рукавицу, пользоваться разделочными ножами, головорубами, скребками.

- Не нажимать сильно на рукоятку, перемещая скребок при очистке рыбы.

- Надежно закреплять поднятую шинковку на овощерезательной машине при очистке ее от остатков продукта, не подсовывать под нее руки.

- Производить нарезку лука в вытяжном шкафу.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Немедленно прекратить работу при обнаружении неисправности щитков, блокирующих устройств, выключающих электропривод, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

- При возникновении возгорания немедленно обесточить помещение. Сообщить о пожаре всем работающим, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

- При несчастном случае, в первую очередь нужно оказать доврачебную помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, сообщить руководству.

Внимание: при освобождении пострадавшего от действия электрического ока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением.

Место несчастного случая следует сохранить без изменения, если это не создает угрозу работающим и не приведет к аварии.

5 .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Не останавливать движущиеся части машин руками или каким-либо предметом после выключения электродвигателя.

5.2. При разборке машин (куттера, мясорубки, овощерезки и др) и извлечения режущего инструмента (ножей, гребенок, решеток) беречь руки от порезов. Соблюдать последовательность разборки машин.

5.3. Не очищать рабочую камеру, съемные части машин от остатков продукта руками, пользоваться, деревянными ложками, скребками, щетками.

5.4. После работы с рыбой вымыть руки теплой водой, смазать глицериновым кремом

Специалист по охране труда                                                        Солнцева М. А.

С инструкцией по ОТ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |