ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№63/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 14 (в)

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ

ПЛОДООВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

Оренбург  2018 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - В качестве изготовителя пищевых полуфабрикатов к работам по очистке плодоовощей и картофеля допускаются лица, прошедшие обучение по специальности.

  - На рабочем месте работник проходит первичный инструктаж по безопасности труда и проходит стажировку, обучение устройству и правилам эксплуатации торгово-технологического оборудования, курс санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета, проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

  - Во время работы работник проходит:

- обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому оборудованию -  по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию. Работник, допущенный к эксплуатации лифтов грузоподъемностью до 250 кг и наклонных подъемников - ежегодно;

- повторную проверку знаний безопасности методов труда приемом выполнения работ в газовом хозяйстве (при эксплуатации газоиспользующих установок) – один раз в 12 месяцев (с занесением сведений о сдаче экзамена в удостоверение);

- проверку знаний по электробезопасности  – ежегодно;

- проверку санитарно-гигиенических знаний – ежегодно;

- периодический медицинский осмотр: врачом терапевтом – ежегодно, врачом дерматовенерологом – 2 раза в год (с учетом требований органов здравоохранения).

1.4. Повторный инструктаж на рабочем месте работник должен проходить один раз в 3 месяца.

1.5. Со дня установления беременности, женщинам  должно обеспечиваться выполнение работы в свободной переменной позе сидя-стоя.

1.6. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово-технологического оборудования, перемещаемые сырье, полуфабрикаты, пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенная влажность воздуха, повышенная подвижность воздуха, повышенное значение напряжения в электрической цепи, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, посуды, физические нагрузки).

1.7. Работник должен быть обеспечен санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

1.8. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-кишечных, паразитарных и других заболеваний, работник обязан:

- коротко стричь ногти; тщательно мыть руки с мылом (желательно дезинфицирующим) перед началом работы, после каждого перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, а также после посещения туалета.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить исправность применяемого оборудования.

2.2. В картофелеочистительной машине проверить:

- целостность абразивов и наличие загрузочной воронки;

- отсутствие посторонних предметов в рабочей камере.

2.3. Проверить работу машины на холостом ходу.

2.4. Перед установкой сменных дисков овощерезательной машины следует тщательно проверить надежность крепления к ним ножей и гребенок. Не проверять режущую кромку ножа рукой.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Загружать корнеклубнеплоды при включенном электродвигателе машины и после подачи воды в рабочую камеру.

- Устанавливать (снимать) терочный диск с помощью специального крючка при выключенном электродвигателе картофелеочистительной машины во время работы.

- Не опускать руки в рабочую камеру картофелеочистительной машины во время работы.

- Не удалять застрявшие корнеклубнеплоды руками, использовать для этой цели специальные приспособления.

3.5. Использовать при ручной очистке лука вытяжной шкаф.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Немедленно прекратить работу при обнаружении неисправности щитков, блокирующих устройств, выключающих электропривод, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

- При возникновении возгорания немедленно обесточить помещение. Сообщить о пожаре всем работающим, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

- При несчастном случае, в первую очередь нужно оказать доврачебную помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, сообщить руководству.

Внимание: при освобождении пострадавшего от действия электрического ока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением.

Место несчастного случая следует сохранить без изменения, если это не создает угрозу работающим и не приведет к аварии.

5 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Закрыть вентиль на подводящем водопроводе.

5.2. Очистить отверстие в дне рабочей камеры машины м помощью специального приспособления.

5.3. Снять рабочую одежду, убрать в специально отведенное место.

5.4. При нарушении настоящей инструкции по охране труда, лица, допустившие нарушения, несут ответственность в порядке, установленном  действующим законодательством РФ.

Специалист по охране труда                                                        Солнцева М. А.

С инструкцией по ОТ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |