ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№66/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 17 (в)

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ НА ЛЕСТИНИЦАХ И СТРЕМЯНКАХ

Оренбург  2018 г.

I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- Работы выполняемые на высоте от 1,8 м и до 5 м включительно от поверхности пола (грунта) относятся к работам, выполняемым на высоте, и требуют принятия мер, предотвращающих падение работника с высоты.

- Настоящая инструкция определяет безопасные методы и приемы работ, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность труда при работе на высоте с применением переносных лестниц и стремянок.

- К производству работ с применением лестниц (стремянок) допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний положений, инструкций и других нормативных документов, методов и средств в объеме, определенном профессией работника и его должностной инструкцией.

- При производстве работ с применением лестниц (стремянок) работник обязан знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

- За нарушение требований настоящей инструкции работники несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

- При строительных, монтажных и ремонтно-эксплуатационных работах применяются лестницы следующих типов:

-приставные раздвижные (трехзвенные), длина 12 м;

- приставные и подвесные одноколейные, длина 5 м;

- стремянки.

- Деревянные лестницы изготавливаются из материалов хвойных пород. Все детали деревянных лестниц должны иметь гладкую обструганную поверхность, окрашивать лестницы красками запрещается, общая длина приставных деревянных лестниц не должна превышать 5 м. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху - не менее 300 мм, внизу - не менее 400 мм.

- Приставные лестницы (стремянки) должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании их на гладких поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала. Верхние концы лестниц и стремянок, приставляемых к трубам и проводам, должны быть снабжены специальными крюками захватами, предотвращающими падение лестниц от действия ветра и случайных толчков.

- Лестницы с металлической армировкой вдоль тетивы следует считать металлическими и использовать в электроустановках с учетом требовании ПОТ РМ-016-2001.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ

ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены производителем работ без записи в журнале.

  - При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на состояние древесины. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются не более 100 мм и глубиной не боле 5 мм, при этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов запрещены.

Колена раздвижных приставных лестниц должны плавно раздвигаться и сдвигаться; надежно стопориться на любой заданной высоте; не должны самопроизвольно складываться.

При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены, затупившиеся наконечники должны быть заточены.

  - При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

  - При осмотре лестниц и стремянок на их тетивах должно быть установлено наличие бирок, на которых указаны:

- принадлежность организации;

- инвентарный номер;

- дата следующего испытания.

  - Ступени лестниц и стремянок должны быть врезаны в тетивы. Тетивы лестниц и стремянок должны скрепляться стяжными болтами диаметром не менее 8 мм через каждые 2 м.

  - Запрещается:

- применять лестницы сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы;

- окрашивать снаружи красками.

  - Стремянка - лестница должна иметь запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания лестницы во время работы на ней. Площадки стремянок высотой 1,3 м и более должны иметь ограждения (упор, перила).

  - При переноске лестниц (стремянок) одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над полом не менее чем на 2 м.

  - При перемещении лестницы (стремянки) вдвоем необходимо нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

  - При организации работ с приставной лестницы, в местах с оживленным движением транспорта или людей, для предупреждения ее падения от случайных толчков, независимо от наличия на концах лестницы наконечников, месте ее установки необходимо ограждать и охранять. У ее основания должен стоять рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу руками запрещено.

  - Необходимые для работы на высоте инструменты следует уложить в специальные сумки или набедренные патронташи.

  - Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления в верхней части запрещается.

  - Стремянки должны быть снабжены приспособлениями (крюками, цепями) не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При производстве работ на лестницах запрещается:

-работать стоя на приставной лестнице на расстоянии менее 1 м от верхнего конца;

-устанавливать приставные лестницы под углом более 75° горизонтали без дополнительного крепления ее верхней части;

-работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или ограждений;

-находиться на ступеньках лестницы (стремянки) более чем одному человеку;

-переходить на высоте с одной лестницы (стремянки) на другую; -работать около или над работающими машинами и механизмами; -выполнять газо- и электросварочные работы;

-применять металлические лестницы (стремянки) при обслуживании, монтаже, ремонтных работах электроустановок, в том числе при замене ламп электроосвещения;

- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков или других подручных средств в случае недостаточной длины лестницы; -поднимать или опускать груз по приставной лестнице;

-оставлять инструмент на площадках лестниц (стремянок);

-сращивание более двух деревянных приставных лестниц;

-устанавливать лестницу на ступени маршевой лестничной клетки; -использовать металлические переносные лестницы в распределительных устройствах при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых грузов, деталей и т.п.

  - При работе с приставной лестницей на высоте более 1,8 м следует применять предохранительный монтажный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного крепления ее к конструкции сооружения.

  - При установке лестницы против входных дверей, необходимо выделить работника, который охранял бы лестницу от толчков.

  - Во время работы с лестниц на маршах лестничных клеток необходимо устраивать специальные подмости.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Характерным несчастным случаем при выполнении работ с применением лестниц (стремянок) является падение работника с высоты. В зависимости от объекта, на котором выполняются работы на высоте, возможно также случайное прикосновение работника к токоведущим частям, находящимся под напряжением и как следствие, поражение электрическим током.

  - При несчастном случае пострадавшему следует оказать первую доврачебную помощь и организовать его доставку в медицинское учреждение.

  - Немедленно поставить в известность непосредственного руководителя о случившемся.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ и замечаниях по отношению к выполненным работам.

  - Сдать лестницу (стремянку) на ответственное хранение в сухое помещение, где исключено случайное механическое повреждение.

  - Контроль за состоянием лестниц (стремянок) должно осуществлять лицо из числа ИТР, назначенное приказом по предприятию.

5.4.Периодический осмотр лестниц (стремянок) -1 раз в 3 месяца.

Периодические испытания лестниц (стремянок) металлических - 1 раз в 12 месяцев, деревянных - 1 раз в 6 месяцев.

Специалист по охране труда                                                        Солнцева М. А.

С инструкцией по ОТ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |