ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№71/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

- ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ №4 (э)

ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Оренбург  2018 г.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Средства защиты, используемые в электроустановках, должны полностью удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

2. К электрозащитным средствам относятся:

- изолирующие штанги всех видов (оперативные, измерительные, для наложения заземления);

- указатели напряжения всех видов и классов напряжений;

- бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения;

- изолированный инструмент;

- диэлектрические перчатки, боты и галоши, ковры, изолирующие подставки;

- защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие колпаки, накладки);

- переносные заземления;

- плакаты и знаки безопасности.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

1. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилами применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работы.

2.Ответственность за своевременное обеспечения персонала, комплектование электроустановок испытанными средствами защиты, своевременное производство периодических осмотров и испытаний, несет лицо, ответственное за электрохозяйство.

3. При обнаружении непригодности средств защиты слесарь по ремонту эл. оборудования обязан немедленно их изъять и поставить в известность лицо, ответственное за электрохозяйство, которое должно сделать запись в журнале учета и содержания средств защитные.

4. Лицо, получившее средства защиты в индивидуальное пользование, отвечает за правильную эксплуатацию их и своевременную отбраковку.

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И ИХ УЧЕТ

1. Все находящиеся в эксплуатации средства должны быть пронумерованы, за исключением диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов и знаков безопасности.

2. Наличие и состояние средств защиты должно проверяться осмотром не реже 1 раза в 6 месяцев с записью результатов осмотра в журнал.

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

1. Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны, в строгом соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты».

2. Основные и дополнительные электрозащитные средства запрещается применять в открытых электроустановках при изморози и осадках.

3. Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить по штампу срок годности.

4. Пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности запрещается.

Специалист по охране труда                                                        Солнцева М. А.

С инструкцией по ЭБ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |