ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№73/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

- ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  ИНСТРУКЦИЯ №6 (э)

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

РАБОТЕ НА СЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

Оренбург  2018 г.

- ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1.1. Проверить наличие заземления станка, состояние заточки сверл, прочность крепления элементов станка, достаточность освещения.

1.2. Застегнуть обшлага рукавов спецодежды, снять рукавицы.

- ПРИ РАБОТЕ НА СТАНКЕ

2.1. В случае обнаружения напряжения прикосновения на корпусе станка – остановить станок  и сообщить мастеру. На станок вывести табличку «Станок не включать. Неисправен». Такой станок должен быть напряжением от сети.

2.2.Местное освещение должно быть напряжением не более 36 Вольт.

2.3. Во избежание травмирования инструментом необходимо:

- включить сначала вращение шпинделя, а затем подачу инструмента; выключать в обратной последовательности;

- врезание сверла в деталь производить плавно, без ударов, избегания чрезмерной подачи;

- обрабатываемые на станках детали и заготовки должны надежно зажиматься тисками или прижимами;

- при обработке на станках тяжелых деталей (свыше 15 кг) их установку и снятие следует проводить при помощи грузоподъемных механизмов;

- после закрепления сверла в патроне необходимо вынуть ключ.

2.4. Рабочий должен выключить станок в случае:

- прекращения подачи тока;

- смены сверла;

- установки или снятии со станка обрабатываемой детали;

- измерения обрабатываемой детали;

- ремонта, чистки, смазки, регулировки станка, уборки опилок и стружки;

- при уходе от станка, даже не непродолжительное время.

2.5. Удалять стружку из просверленного отверстия можно только после полной установки вращения шпинделя, отвода сверла, применяя при этом крючки или щетку.

2.6. Укладка материалов и деталей у рабочих мест должна происходить способом, исключающим падение.

2.7. Работу на станке необходимо выполнять с деревянного решетчатого трапика.

2.8. Сверлить отверстие в вязких деталях следует спиральными сверлами со стружко-дробильными каналами.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

3.1. Остановить станок, очистить его от грязи, стружки и воды, провести смазку направляющих частей.

3.2. Удаление стружки со станка следует производить при помощи крючков и щеток. Крючки должны иметь гладкие рукоятки и щиток, предохраняющий руки от пореза стружкой. Стружку убирают в специальные ящики и по мере наполнения (но не реже 1 раза в смену) удаляют.

3.3. Привести в порядок рабочее место.

3.4. О всех замечаниях, неисправностях сообщить начальнику.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самостоятельно расширять объем работ;

- поднимать тяжести массой более 50 кг;

- работать на сверлильном станке в рукавицах;

- пользоваться сжатым воздухом для уборки помещений или удаления стружки;

- сметать мусор и отходы в люки, проемы, колодцы, канавы;

- отвинчивать патрон внезапным торможением шпинделя;

- работать со сработанными или забитыми  хвостиками;

- тормозить вращение шпинделя нажимом руки, или каким либо предметом на сверло;

- убирать стружку руками;

- работать без защитных очков;

- удерживать обрабатываемую деталь рукой.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1.При авариях, несчастных случаях, происшедших на производстве, следует немедленно освободить пострадавшего от травмирующего фактора, сообщить руководству, соблюдая сохранность всей обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для здоровья людей и безаварийной работе.

5.2. При несчастном случае, для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, напряжение должно быть отключено немедленно, без предварительного разрешения.

5.3. При возникновении пожара в первую очередь необходимо отключить электроэнергию, включить аварийный сигнализатор, сообщить руководству, приступить к тушению пожара огнетушителями, песком, начать эвакуации имущества.

5.4. При невозможности отключить рабочий органа станка штатным выключателем необходимо воспользоваться коммутационным устройством вводного шкафа. При чрезвычайной ситуации (пожар, несчастный случай), при котором нет доступа к коммутационной аппаратуре или на нее попадет вода необходимо перерубить подводящий электроэнергию кабель топором с сухой деревянной ручкой.

5.5. Пользоваться аптечкой разрешается только по прямому назначению.

Специалист по охране труда                                                        Солнцева М. А.

С инструкцией по ЭБ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |